CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1. Module Vi điều khiển ESP32-WROOM-32 (DevKit 38 Pin)

#### 2.1.1. Giới thiệu

- Định nghĩa

Thiết bị được sử dụng trong đề tài là Bo mạch phát triển ESP32 DevKitC (phiên bản 38 chân), chứa Module ESP32-WROOM-32.

  - ESP32-WROOM-32 là một module Wi-Fi và Bluetooth phổ biến, tích hợp chip vi điều khiển ESP32-D0WDQ6. Module này cung cấp khả năng kết nối mạng không dây và xử lý mạnh mẽ trong một kích thước nhỏ gọn.

  - ESP32 DevKitC (38 Pin) là bo mạch phát triển được thiết kế để dễ dàng lập trình và thử nghiệm với module ESP32-WROOM-32, giúp các chân GPIO của module được đưa ra các chân cắm (pin header) tiêu chuẩn, đồng thời tích hợp mạch chuyển đổi USB sang UART (thường là chip CP2102 hoặc CH340) để giao tiếp và nạp chương trình.

- Lịch sử phát triển

Sự phát triển của ESP32 là bước kế thừa trực tiếp từ dòng chip tiền nhiệm rất thành công là ESP8266 (ra mắt khoảng năm 2014). ESP8266 đã đặt nền móng cho các ứng dụng IoT giá rẻ với khả năng Wi-Fi tích hợp. Tuy nhiên, ESP32 (ra mắt năm 2016) đã nâng cấp đáng kể về hiệu năng và tính năng, bao gồm:

  - Tích hợp bộ xử lý lõi kép (dual-core).

  - Tích hợp thêm chuẩn Bluetooth Low Energy (BLE).

  - Nhiều GPIO và giao tiếp ngoại vi hơn.

  - Hiệu suất năng lượng được cải thiện.

- Ứng dụng

Với khả năng xử lý mạnh mẽ và kết nối mạng linh hoạt, ESP32-WROOM-32 được ứng dụng rộng rãi trong:

  - Internet Vạn Vật (IoT) và Nhà thông minh: Điều khiển và giám sát các thiết bị gia dụng, hệ thống chiếu sáng, cảm biến nhiệt độ/độ ẩm.

  - Mạng Cảm biến Không dây (WSN): Thu thập dữ liệu từ các cảm biến ở xa và truyền về máy chủ qua Wi-Fi hoặc Bluetooth.

  - Thiết bị Đeo (Wearables): Nhờ tính năng BLE và công suất thấp.

  - Các hệ thống Tự động hóa công nghiệp và Nông nghiệp thông minh.

#### 2.1.2. Nguyên lý hoạt động

- Sơ đồ khối

ESP32 hoạt động dựa trên kiến trúc tích hợp cao, bao gồm nhiều khối chức năng được kết nối với nhau. Sơ đồ khối tổng quát của chip ESP32 thể hiện rõ sự kết hợp của các khối xử lý, khối bộ nhớ và khối ngoại vi.

- Giải thích từng phần

  - CPU (Central Processing Unit): ESP32-WROOM-32 sử dụng kiến trúc Tensilica Xtensa LX6 lõi kép (Dual-core). Hai lõi này cho phép xử lý các tác vụ phức tạp một cách song song, thường được quản lý bởi hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Một lõi xử lý các tác vụ ứng dụng chính, lõi còn lại có thể dành cho các tác vụ liên quan đến kết nối mạng (Wi-Fi/Bluetooth).

  - Bộ nhớ (Memory): Bao gồm 520 KB SRAM (nội bộ) để lưu trữ dữ liệu tạm thời và bộ nhớ Flash ngoài 4MB (đặc trưng của WROOM-32) để lưu trữ chương trình (firmware) và dữ liệu lâu dài.

  - Khối Radio (Wi-Fi/Bluetooth): Chứa các mạch thu phát (transceivers) và Bộ xử lý Băng tần cơ sở (Baseband Processor) để hỗ trợ các chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2 (bao gồm cả Classic BT và BLE).

  - Ngoại vi (Peripherals): Gồm các khối giao tiếp chuẩn như UART, SPI, I2C, I2S, CAN, cùng với các bộ chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC) và Digital-to-Analog (DAC), PWM, và bộ đếm thời gian (Timers).

- Công thức (Không áp dụng)

Đối với vi điều khiển, không có công thức vật lý trực tiếp mô tả nguyên lý hoạt động tổng thể. Thay vào đó, nó là một hệ thống dựa trên kiến trúc máy tính và các thuật toán xử lý tín hiệu số.

#### 2.1.3. Thông số kỹ thuật

- Bảng thông số kỹ thuật (Specifications) của ESP32-WROOM-32 Module

| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| --- | --- |
| Chip Vi điều khiển | ESP32-D0WDQ6 (32-bit, Dual-core Tensilica Xtensa LX6) |
| Tần số xung nhịp | Lên đến 240 MHz |
| Bộ nhớ SRAM | 520 KB (SRAM nội bộ) |
| Bộ nhớ Flash | 4 MB (Flash ngoài SPI) |
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Chuẩn Bluetooth | Bluetooth v4.2 BR/EDR và Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Số chân GPIO | Tối đa 34 chân (trên module) |
| ADC | 18 kênh, 12-bit |
| DAC | 2 kênh, 8-bit |
| Giao tiếp | SPI, I2C, I2S, UART, CAN, Host SD/SDIO/MMC |
| Bảo mật | Mã hóa AES/SHA/ECC/RSA, Secure Boot, Flash Encryption |

- Đặc điểm của DevKit 38 Pin (DevKitC)

Bo mạch phát triển 38 chân chủ yếu cung cấp:

  - Nguồn điện: Cổng Micro-USB để cấp nguồn và giao tiếp.

  - USB-UART Bridge: Chip chuyển đổi (thường là CP2102 hoặc CH340) giúp máy tính giao tiếp với ESP32 qua cổng USB và nạp chương trình dễ dàng.

  - Nút nhấn: Tích hợp nút EN (Reset) và nút BOOT (Flash) để hỗ trợ việc nạp chương trình và khởi động lại.

  - Pin Header 38 Chân: Đưa hầu hết các chân GPIO và các chân cấp nguồn (3.3V, GND) ra ngoài để dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác (cảm biến, module).

- So sánh với các lựa chọn thay thế (Alternatives)

| Tính năng | ESP32-WROOM-32 | Arduino UNO (ATmega328P) | STM32F103C8T6 (Dòng Blue Pill) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiến trúc & Tần số | Lõi kép, 240 MHz | Lõi đơn 8-bit, 16 MHz | Lõi đơn 32-bit (Cortex-M3), 72 MHz |
| Bộ nhớ SRAM | 520 KB | 2 KB | 20 KB |
| Kết nối mạng | Wi-Fi và Bluetooth tích hợp | Không tích hợp (cần module ngoài) | Không tích hợp (cần module ngoài) |
| Xử lý | Mạnh mẽ, hỗ trợ RTOS | Cơ bản, phù hợp cho các tác vụ đơn giản | Tốc độ cao, phù hợp cho điều khiển phức tạp |
| Giá thành | Rẻ/Trung bình | Rẻ | Rẻ/Trung bình |

- Kết luận so sánh: ESP32-WROOM-32 là một lựa chọn lý tưởng cho IoT do khả năng xử lý vượt trội và tích hợp sẵn kết nối mạng, giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng so với việc phải thêm module Wi-Fi/Bluetooth rời rạc như khi sử dụng Arduino hoặc STM32.

#### 2.1.4. Ứng dụng trong đề tài

- Tại sao chọn thiết bị này

  - Đề tài của tôi yêu cầu thu thập dữ liệu cảm biến và truyền lên Cloud theo thời gian thực. ESP32-WROOM-32 là lựa chọn tối ưu vì: 1. Kết nối tích hợp: Tiết kiệm chi phí và không gian mạch nhờ Wi-Fi và BLE tích hợp. 2. Hiệu suất: Lõi kép 240MHz đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu phức tạp (ví dụ: thuật toán học máy biên) trong khi vẫn duy trì giao tiếp mạng ổn định. 3. Hỗ trợ phát triển: DevKit 38 chân giúp dễ dàng gỡ lỗi và kết nối các thiết bị ngoại vi khác.)

- Ưu điểm khi áp dụng

  - Nhờ khả năng tích hợp Wi-Fi/Bluetooth, giúp giảm thiểu chi phí dây dẫn và dễ dàng triển khai ở nhiều vị trí; khả năng xử lý lõi kép cho phép chạy thuật toán xử lý dữ liệu (ví dụ: tiền xử lý cho LightGBM) trên một lõi, trong khi vẫn duy trì kết nối mạng ổn định ở lõi còn lại; bo mạch 38 chân cung cấp đủ các giao tiếp (I2C, SPI, UART) cần thiết để kết nối với các cảm biến và màn hình hiển thị trong hệ thống.)

### 2.2. Cảm biến đất đa năng 7 trong 1 (ES-SOIL-7-IN-1)

#### 2.2.1. Giới thiệu

- Định nghĩa

Cảm biến đất đa năng 7 trong 1 (ES-SOIL-7-IN-1) là một thiết bị đo lường tích hợp được thiết kế để đo đồng thời bảy thông số quan trọng của đất. Thiết bị này được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thông minh và nghiên cứu môi trường, cung cấp dữ liệu toàn diện về điều kiện thổ nhưỡng.

- Lịch sử phát triển (Brief)

Sự phát triển của cảm biến đất đã trải qua nhiều giai đoạn:

  - Cảm biến đơn năng: Ban đầu, các cảm biến chỉ đo một thông số duy nhất (ví dụ: chỉ đo độ ẩm bằng phương pháp TDR/FDR).

  - Tích hợp và Số hóa: Sự ra đời của các chuẩn giao tiếp công nghiệp như RS485/Modbus RTU đã cho phép tích hợp nhiều loại cảm biến đơn vào một đầu dò duy nhất, chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số ngay tại chỗ, giúp truyền dữ liệu ổn định và chính xác qua khoảng cách xa. Cảm biến 7 trong 1 là đại diện cho thế hệ này, tối ưu hóa việc lắp đặt và quản lý dữ liệu.

- Ứng dụng

  - Nông nghiệp thông minh (Smart Farming): Giám sát thời gian thực các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, tối ưu hóa lịch tưới tiêu và bón phân (dựa trên EC và NPK).

  - Quản lý tài nguyên đất: Đánh giá chất lượng và thành phần dinh dưỡng của đất trong các dự án bảo tồn hoặc phục hồi môi trường.

  - Nghiên cứu khoa học: Cung cấp dữ liệu chính xác và đồng bộ về các điều kiện môi trường dưới lòng đất cho các mô hình nghiên cứu.

#### 2.2.2. Nguyên lý hoạt động

- Sơ đồ khối

Cảm biến đất 7 trong 1 hoạt động dựa trên sự phối hợp của nhiều đầu dò và một bộ vi xử lý trung tâm.

  - Các đầu dò vật lý: Đo các thông số riêng lẻ.

  - Khối Chuyển đổi Tín hiệu (A/D Converter): Chuyển đổi tín hiệu analog từ các đầu dò thành tín hiệu số.

  - Bộ Vi Xử Lý Trung tâm: Xử lý, hiệu chỉnh dữ liệu và đóng gói thành khung truyền thông.

  - Module Giao tiếp RS485: Chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn RS485 và thực hiện giao thức Modbus RTU.

- Giải thích từng phần

  - Đo Độ ẩm (Moisture): Thường sử dụng phương pháp Tần số/Độ điện môi (FDR - Frequency Domain Reflectometry) hoặc Điện dung (Capacitance). Cảm biến đo hằng số điện môi của đất, vốn phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng nước.

  - Đo Nhiệt độ (Temperature): Sử dụng cảm biến nhiệt độ bán dẫn (ví dụ: Thermistor hoặc RTD) tích hợp.

  - Đo EC/Độ dẫn điện (Electrical Conductivity): Sử dụng hai điện cực để đo khả năng dẫn điện của đất, thể hiện tổng nồng độ ion hòa tan (muối).

  - Đo pH: Sử dụng điện cực thủy tinh hoặc điện cực rắn chuyên dụng, đo nồng độ ion H+ trong dung dịch đất.

  - Đo NPK (Nitrogen, Phosphorus, Potassium): Đây là các phép đo phức tạp hơn, thường dựa trên sự tương quan giữa các thông số điện hóa khác nhau trong đất với hàm lượng dinh dưỡng. Mặc dù không chính xác bằng phân tích hóa học trong phòng thí nghiệm, phương pháp này cung cấp ước tính nhanh và tiện lợi.

- Công thức (Đo Độ ẩm và EC)

  - Độ dẫn điện (EC): Được đo bằng công thức Ohm, trong đó điện trở $(R)$ của đất (chứa các ion hòa tan) được đo giữa hai điện cực:

EC = k x 1R  (µS/cm)

Trong đó k là hằng số cell (phụ thuộc vào hình dạng và khoảng cách điện cực).

  - Độ ẩm (Volumetric Water Content - VWC): Liên quan đến hằng số điện môi của đất (ɛ):

VWC ≈ f  (ɛ)

Công thức chuyển đổi chính xác phụ thuộc vào vật liệu đất và được hiệu chỉnh bởi nhà sản xuất cảm biến.

#### 2.2.3. Thông số kỹ thuật

- Bảng thông số kỹ thuật (Specifications) của ES-SOIL-7-IN-1

| Tham số | Nội dung |
| --- | --- |
| Nguồn cấp | 12-24V DC |
| Tín hiệu đầu ra | RS485 |
| Dải nhiệt độ | -40°C ~ +80°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.5°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C |
| Độ chính xác độ ẩm | ±3% Trong khoảng 0-53%; ±5% trong khoảng 53-100% |
| Độ phân giải độ ẩm | 0.10% |
| Dải đo pH | 3-pH |
| Độ chính xác đo pH | ±0.3pH |
| Độ phân giải pH | 0.01pH |
| Dải đo NPK | 0-1999mg/kg |
| Độ chính xác đo NPK | ±2% *s |
| Độ phân giải NPK | 1mg/kg(mg/l) |
| Thời gian phản hồi | <1s |
| Phương pháp lắp đặt | Chôn hoàn toàn cảm biến đất hoặc chỉ cắm đầu dò cảm biến vào đất |

### Đặc điểm của cảm biến đất đa năng 7 trong 1 (ES-SOIL-7-IN-1)

    - Tích hợp nhiều thông số: Đo đồng thời 7 thông số quan trọng của đất gồm: độ ẩm, nhiệt độ, pH, EC, N, P, K, giúp thu thập dữ liệu toàn diện chỉ với một thiết bị.

    - Giao tiếp RS485 với Modbus RTU: Cho phép truyền dữ liệu số ổn định trên khoảng cách dài (lên đến 1,2 km), chống nhiễu tốt so với cảm biến analog.

    - Hiệu suất cao và chính xác:

Độ ẩm ±3~5%

Nhiệt độ ±0,5°C

pH ±0,3

NPK ±2%
Đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy cho các ứng dụng nông nghiệp thông minh.

    - Khả năng mở rộng: Có thể kết nối nhiều cảm biến trên cùng một bus RS485, tiết kiệm chân GPIO và đơn giản hóa hệ thống.

    - Thời gian phản hồi nhanh: <1 giây, phù hợp giám sát thời gian thực.

    - Dải hoạt động rộng: Nhiệt độ từ -40°C đến +80°C, lắp đặt trực tiếp trong môi trường đất đa dạng.

    - Cài đặt linh hoạt: Có thể chôn hoàn toàn trong đất hoặc chỉ cắm đầu dò, thuận tiện cho nhiều mô hình nông nghiệp và nghiên cứu.

    - Tiết kiệm tài nguyên hệ thống: Chỉ cần 2 chân UART của ESP32 để giao tiếp, giảm dây dẫn và đơn giản hóa lắp đặt.

- So sánh với các lựa chọn thay thế (Alternatives)

| Đặc điểm | ES-SOIL-7-IN-1 (Modbus RTU) | Cảm biến đất Analog (Ví dụ: YL-69) | Cảm biến I2C (Ví dụ: SHT-30 Độ ẩm/Nhiệt độ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Số thông số | 7 thông số tích hợp | 1 thông số (Độ ẩm) | 2 thông số (Nhiệt độ, Độ ẩm) |
| Giao tiếp | RS485 (Digital) | Tín hiệu Analog (Voltage) | I2C (Digital) |
| Khả năng truyền xa | Rất tốt (lên đến 1.2km) | Kém (dễ bị nhiễu) | Tốt (khoảng 1-2$mét) |
| Độ chính xác | Cao (dữ liệu số, chống nhiễu) | Thấp (phụ thuộc vào ADC của vi điều khiển) | Tốt |
| Khả năng mở rộng | Rất tốt (dễ dàng kết nối nhiều cảm biến trên cùng bus RS485) | Kém (cần nhiều chân ADC) | Trung bình (giới hạn địa chỉ) |

- Kết luận so sánh: Việc lựa chọn cảm biến 7 trong 1 sử dụng giao tiếp RS485 và giao thức Modbus RTU là lựa chọn tối ưu cho hệ thống giám sát đất đa thông số quy mô lớn, đảm bảo độ chính xác và khả năng truyền dữ liệu ổn định, vượt trội hơn so với các cảm biến analog giá rẻ hoặc cảm biến I2C có giới hạn về khoảng cách truyền.

#### 2.2.4. Ứng dụng trong đề tài

- Tại sao chọn thiết bị này

  - Để xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh cần thu thập đồng thời dữ liệu về môi trường và dinh dưỡng đất. Cảm biến 7 trong 1 là lựa chọn duy nhất đáp ứng yêu cầu thu thập đủ 7 thông số quan trọng (Độ ẩm, Nhiệt độ, pH, EC, NPK) chỉ với một cổng giao tiếp RS485, giảm thiểu đáng kể số lượng dây dẫn và công sức lắp đặt. Giao thức Modbus RTU đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu khi truyền về ESP32.)

- Ưu điểm khi áp dụng

1 Hiệu quả dữ liệu: Cung cấp tập dữ li	ệu toàn diện (7 thông số) cần thiết cho mô hình AI/Machine Learning dự đoán sâu bệnh hoặc tối ưu hóa dinh dưỡng cây trồng.

2. Độ ổn định: Giao tiếp RS485 chống nhiễu tốt, cho phép đặt cảm biến cách xa ESP32 mà không làm giảm chất lượng tín hiệu.

3. Tối ưu hóa tài nguyên: Chỉ cần 2 chân GPIO (sử dụng UART của ESP32) để giao tiếp với cảm biến, tiết kiệm các chân GPIO còn lại cho các thiết bị ngoại vi khác như relay hoặc màn hình.)

### 2.3. Động cơ Bơm DC 365 (12V)

#### 2.3.1. Giới thiệu

- Định nghĩa

Động cơ Bơm DC 365 (12V) là một module chấp hành tích hợp, sử dụng động cơ DC chổi than hoạt động ở điện áp 12V để tạo ra chuyển động cơ học. Trong ứng dụng này, động cơ này được gắn với cơ chế Bơm Màng Tự Mồi (Diaphragm Pump). Động cơ cung cấp lực quay, và cơ chế bơm chuyển đổi lực quay thành chuyển động tịnh tiến của màng ngăn để hút và đẩy chất lỏng. Thiết bị này đóng vai trò là cơ cấu chấp hành chính cho hệ thống tưới tiêu tự động.

- Lịch sử phát triển (Brief)

Động cơ DC chổi than là một trong những loại động cơ điện lâu đời và phổ biến nhất. Phiên bản 365 được tiêu chuẩn hóa với kích thước nhỏ gọn, thường được dùng trong các thiết bị yêu cầu momen xoắn và tốc độ vừa phải. Việc tích hợp động cơ này vào module bơm màng mini đã tạo ra một giải pháp kinh tế và đáng tin cậy cho các ứng dụng vận chuyển chất lỏng thể tích dương trong các dự án điện tử và IoT.

- Ứng dụng

  - Hệ thống tưới tiêu tự động: Dùng để vận chuyển nước từ bồn chứa đến vị trí cây trồng theo yêu cầu.

  - Hệ thống phân phối chất lỏng: Bơm chất lỏng, dung dịch dinh dưỡng hoặc hóa chất trong các mô hình.

  - Thiết bị phun sương, phun hóa chất: Tạo áp lực để phun sương hoặc phun chất lỏng.

  - Thiết bị robot và mô hình: Là nguồn cung cấp năng lượng cơ học cho các cơ cấu chấp hành yêu cầu quay ở điện áp 12V.

#### 2.3.2. Nguyên lý hoạt động (Cơ chế Bơm Màng)

- Sơ đồ khối

Động cơ DC 365 cấp năng lượng cho khối Bơm Màng.

  - Động cơ DC 365: Khối chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động quay.

  - Cơ cấu truyền động: Trục Lệch Tâm (Cam) chuyển chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến.

  - Cơ cấu Bơm Màng: Màng Bơm và Van một chiều thực hiện quá trình hút và đẩy chất lỏng.

- Giải thích từng phần

  - Động cơ DC: Khi được cấp nguồn 12V, động cơ quay, cung cấp mô-men xoắn cho cơ cấu truyền động.

  - Hành trình Hút (Suction Stroke): Chuyển động lệch tâm kéo màng bơm, tạo ra áp suất âm trong buồng bơm. Áp suất này mở van hút và hút chất lỏng vào buồng. Đây là cơ chế tự mồi của bơm màng.

  - Hành trình Đẩy (Discharge Stroke): Chuyển động lệch tâm đẩy màng bơm, tăng áp suất trong buồng, đóng van hút và mở van đẩy, đẩy chất lỏng ra khỏi cổng đẩy với một áp suất nhất định.

  - Điều khiển: Động cơ DC 365 được điều khiển trạng thái ON/OFF thông qua một Module Relay, nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32.

#### 2.3.3. Thông số kỹ thuật

- Bảng thông số kỹ thuật (Specifications) của Động cơ Bơm DC 365 (12V)

| STT | Thông số | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp làm việc | 12 | VDC |
| 2 | Dòng điện không tải | 0.23 | A |
| 3 | Lưu lượng | 2-3 | L/min |
| 4 | Áp suất tối đa | 1-2.5 | kg |
| 5 | Khả năng đẩy cao | 2 | m |
| 6 | Lực hút tối đa | 1-2.5 | m |
| 7 | Trọng lượng | 111 | g |

- So sánh với các lựa chọn thay thế (Alternatives)

| Đặc điểm | Động cơ Bơm DC 365 (Bơm Màng) | Van điện từ (Solenoid Valve) | Động cơ Servo/Step (Điều khiển cơ học) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng chính | Vận chuyển/Đẩy chất lỏng | Đóng/mở dòng chảy | Tạo ra chuyển động góc/tuyến tính chính xác |
| Khả năng tự mồi | Rất tốt | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Độ chính xác điều khiển | ON/OFF (Đơn giản) | ON/OFF (Đơn giản) | Rất cao (Điều khiển vị trí/góc) |
| Ứng dụng tối ưu | Tưới tiêu diện rộng/Đẩy lên cao | Kiểm soát dòng chảy tại điểm cuối | Điều khiển cần gạt, vị trí vòi phun |

- Kết luận so sánh: Động cơ Bơm DC 365 được chọn vì là cơ cấu chấp hành trực tiếp, có khả năng tự mồi và tạo áp suất đẩy nước, là giải pháp tối ưu cho việc cung cấp nước cho mô hình thí nghiệm của đề tài.

#### 2.3.4. Ứng dụng trong đề tài

- Tại sao chọn thiết bị này

  - (Điền lý do cụ thể của đề tài bạn vào đây. Ví dụ: Đề tài của tôi yêu cầu bơm nước từ bồn chứa đặt dưới mặt đất lên vị trí chậu cây mô hình (tại vị trí cao hơn bơm). Do đó, cần một bơm có khả năng tự mồi và tạo áp suất đẩy tốt. Động cơ Bơm DC 365 (12V) đáp ứng hoàn hảo yêu cầu này, đồng thời việc điều khiển bằng Relay từ ESP32 là đơn giản và hiệu quả.)

- Ưu điểm khi áp dụng

  - 1. Khả năng tự mồi: Cho phép lắp đặt bơm trên cao hoặc xa bồn nước mà không cần mồi thủ công.

  - 2. Áp suất đẩy cao: Đảm bảo nước được phân phối tới mọi điểm trong mô hình.

  - 3. Dễ dàng điều khiển: Chỉ cần một tín hiệu Digital Output từ ESP32 (thông qua Relay Module) là có thể điều khiển trạng thái ON/OFF của bơm, đơn giản hóa mạch điện và lập trình.)

### 2.4. Module Màn hình LCD TFT ILI9341

#### 2.4.1. Giới thiệu

- Định nghĩa

Module LCD TFT ILI9341 là một màn hình hiển thị tinh thể lỏng ma trận chủ động (Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display), được điều khiển bởi chip driver ILI9341. Màn hình này thường có kích thước 2.4 hoặc2.8 inch với độ phân giải 240 x 320 pixel, khả năng hiển thị 262.000 màu. Trong đề tài, nó đóng vai trò là giao diện người máy (Human-Machine Interface - HMI) cục bộ, hiển thị các thông số môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, pH, v.v.) và trạng thái hoạt động của hệ thống (trạng thái kết nối Wi-Fi, trạng thái bơm).

- Lịch sử phát triển (Brief)

Công nghệ TFT-LCD được phát triển từ những năm 1970 và trở nên phổ biến vào những năm 2000. Chip driver ILI9341 là một trong những bộ điều khiển phổ biến và chi phí thấp nhất cho các màn hình kích thước nhỏ. Nó hỗ trợ giao diện truyền thông nối tiếp tốc độ cao (như SPI), giúp giảm thiểu số lượng chân kết nối với vi điều khiển và trở thành lựa chọn tiêu chuẩn cho các dự án điện tử DIY và IoT.

- Ứng dụng

  - Thiết bị đo lường cầm tay: Hiển thị kết quả đo cho các đồng hồ đa năng, thiết bị kiểm tra chất lượng nước.

  - Hệ thống điều khiển cục bộ (HMI): Hiển thị thông tin và cho phép người dùng tương tác trực tiếp (nếu có tích hợp cảm ứng) trên các thiết bị gia dụng thông minh hoặc máy móc công nghiệp nhỏ.

  - Trò chơi điện tử và thiết bị giáo dục: Tạo giao diện đồ họa cho các mô hình và robot.

  - Ứng dụng trong đề tài: Hiển thị các giá trị cảm biến đất (7 thông số) thu thập được từ ESP32, cung cấp phản hồi trực quan về tình trạng môi trường cho người dùng.

#### 2.4.2. Nguyên lý hoạt động

- Sơ đồ khối

  - Chip điều khiển ILI9341: Khối nhận lệnh và dữ liệu từ vi điều khiển (ESP32), quản lý bộ nhớ đệm (RAM nội bộ) và tạo ra tín hiệu điện áp để điều khiển các pixel.

  - Bộ nhớ RAM hiển thị (GRAM - Graphic RAM): Bộ nhớ đệm chứa dữ liệu màu sắc của từng pixel (240 x320 18 bit màu).

  - Ma trận TFT: Khối vật lý chứa các transistor màng mỏng, có nhiệm vụ điều khiển cường độ ánh sáng truyền qua tinh thể lỏng tại mỗi pixel.

- Giải thích từng phần

  - Giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface): Đây là giao thức truyền dữ liệu chính được sử dụng. ESP32 gửi dữ liệu và lệnh (ví dụ: lệnh thiết lập vùng hiển thị, dữ liệu màu cho pixel) theo từng bit đến chip ILI9341 thông qua các chân:

    - SCK (Serial Clock): Xung đồng hồ.

    - MOSI (Master Out Slave In): Dữ liệu được gửi từ ESP32 đến màn hình.

    - DC (Data/Command): Xác định dữ liệu đang truyền là lệnh điều khiển hay dữ liệu màu.

    - CS (Chip Select): Kích hoạt chip ILI9341.

    - RST (Reset): Khởi động lại chip điều khiển.

  - Vẽ đồ họa: Vi điều khiển gửi lệnh tới ILI9341 để xác định tọa độ bắt đầu và kết thúc của vùng cần vẽ. Sau đó, nó gửi tuần tự dữ liệu màu (thường là định dạng $16$ bit hoặc $18$ bit) cho từng pixel trong vùng đó. Chip ILI9341 sẽ lưu dữ liệu màu này vào GRAM và dùng nó để điều khiển ma trận TFT, tái tạo hình ảnh.

  - Cơ chế màu sắc (TFT): Mỗi pixel được điều khiển bởi ba transistor màng mỏng (TFT) tương ứng với ba màu cơ bản (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương - RGB). Sự thay đổi điện áp tại các transistor này điều chỉnh độ xoắn của tinh thể lỏng, từ đó điều chỉnh lượng ánh sáng nền truyền qua, tạo ra màu sắc mong muốn.

- Công thức (Thời gian truyền dữ liệu)

Thời gian cần thiết để cập nhật toàn bộ màn hình (ví dụ: 240 x320 pixel) phụ thuộc vào tốc độ xung nhịp SPI (fSPI) và số bit màu trên mỗi pixel (Bpixel):

Tupdate = 240 x 320 x BpixelSPI (giây)

#### 2.4.3. Thông số kỹ thuật

- Bảng thông số kỹ thuật (Specifications) của Module LCD TFT ILI9341

| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| --- | --- |
| Chip điều khiển | ILI9341 |
| Kích thước màn hình | 2.4 inch (hoặc 2.8 inch) |
| Độ phân giải | 240 x 320 pixels |
| Số màu | 262K (Thường sử dụng 16 bit màu) |
| Giao tiếp | SPI (Serial Peripheral Interface) |
| Điện áp hoạt động | 3.3V (Logic) |
| Nguồn cấp VCC | 5V (Thường có tích hợp mạch ổn áp 3.3V trên module) |
| Tốc độ SPI tối đa | ≈ 40 MHz (Phụ thuộc vào vi điều khiển) |
| Đặc điểm phụ | Tùy chọn tích hợp cảm ứng điện trở (Resistive Touch) |

- So sánh với các lựa chọn thay thế (Alternatives)

| Đặc điểm | LCD TFT ILI9341 (SPI) | LCD Nokia 5110 (SPI) | OLED SSD1306 (I2C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Màu sắc | 262K màu (Full Color) | Đơn sắc (Trắng/Đen) | Đơn sắc/Đa sắc (Không có ánh sáng nền) |
| Độ phân giải | 240 x 320 | 84 x 48 | 128 x64 hoặc 128 x 32 |
| Tốc độ cập nhật | Rất nhanh (nhờ SPI tốc độ cao) | Trung bình | Trung bình/Chậm (do I2C) |
| Giao tiếp | SPI (5-6 chân) | SPI (5 chân) | I2C (2 chân) |
| Ứng dụng | Giao diện đồ họa, hiển thị nhiều thông số | Hiển thị văn bản đơn giản, tiết kiệm điện | Kích thước rất nhỏ, độ tương phản cao, tiêu thụ ít điện năng |

Kết luận so sánh: ILI9341 là lựa chọn cân bằng giữa khả năng hiển thị màu sắc đẹp, độ phân giải tốt và tốc độ giao tiếp cao (thông qua SPI), phù hợp cho giao diện người dùng cần hiển thị nhiều dữ liệu đồ họa và văn bản.

#### 2.4.4. Ứng dụng trong đề tài

- Tại sao chọn thiết bị này

  - Đề tài của tôi cần hiển thị đồng thời 7 thông số cảm biến cùng với trạng thái Wi-Fi. ILI9341 cung cấp đủ không gian (độ phân giải 240 x 320) và khả năng hiển thị màu sắc để tạo một giao diện thân thiện, dễ đọc, giúp người dùng theo dõi mọi thông tin một cách trực quan ngay tại chỗ, không phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng trên điện thoại.)

- Ưu điểm khi áp dụng

  - 1. Hiển thị đồ họa: Dễ dàng tạo các biểu tượng, đồ thị đơn giản hoặc các cảnh báo bằng màu sắc (ví dụ: màu đỏ cho độ ẩm thấp).

  - 2. Tốc độ cao: Giao tiếp SPI với ESP32 cho phép cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

  - 3. Thư viện hỗ trợ: Có nhiều thư viện phổ biến và ổn định (như Adafruit GFX, Bodmer's TFT_eSPI) hỗ trợ tốt cho ILI9341 và ESP32, giúp đơn giản hóa việc lập trình.)

### 2.5. Động cơ Giảm tốc DC JGB37-520 (12V, 46 RPM)

#### 2.5.1. Giới thiệu

- Định nghĩa

Động cơ Giảm tốc DC JGB37-520 là một module truyền động tích hợp, bao gồm một động cơ DC chổi than loại 520 tiêu chuẩn và một Hộp số Giảm tốc (Gearbox). Động cơ này hoạt động ở điện áp 12V và được đặc trưng bởi tốc độ đầu ra thấp (46 RPM) cùng với mô-men xoắn (torque) đầu ra rất lớn. Thiết bị này được lựa chọn cho các ứng dụng yêu cầu sự điều khiển chuyển động mạnh mẽ và chính xác ở tốc độ thấp, chẳng hạn như điều khiển vị trí van, cơ cấu đẩy hoặc cánh tay robot.

- Lịch sử phát triển (Brief)

Động cơ giảm tốc DC được phát triển để khắc phục nhược điểm của động cơ DC tiêu chuẩn: tốc độ quay quá cao và mô-men xoắn yếu ở tốc độ thấp. Bằng cách tích hợp một hệ thống bánh răng hành tinh (planetary gear) hoặc bánh răng thẳng, hộp số giảm tốc cho phép động cơ hoạt động ở tốc độ hiệu suất cao, sau đó giảm tốc độ đầu ra để tăng mô-men xoắn. Dòng JGB37-520 là dòng động cơ giảm tốc phổ biến, cân bằng giữa hiệu suất, độ bền và chi phí.

- Ứng dụng

  - Điều khiển van tự động: Đóng mở các van nước, van khí lớn cần lực mạnh.

  - Cánh tay Robot và Camera PTZ: Cần chuyển động chậm, mượt mà và giữ vị trí ổn định.

  - Cơ cấu nạp liệu chính xác (Feeders): Trong nông nghiệp hoặc công nghiệp để định lượng vật liệu một cách từ từ.

  - Ứng dụng trong đề tài: Được sử dụng làm cơ cấu chấp hành thứ cấp, ví dụ: điều khiển cần gạt để phân phối nước/dinh dưỡng tới các khu vực khác nhau.

#### 2.5.2. Nguyên lý hoạt động (Cơ chế Giảm tốc)

- Sơ đồ khối

  - Động cơ DC 520: Khối chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động quay tốc độ cao, mô-men xoắn thấp.

  - Hộp số Giảm tốc (Gearbox): Khối cơ khí chứa hệ thống bánh răng (bánh răng thẳng hoặc bánh răng hành tinh).

  - Trục đầu ra: Đầu ra có tốc độ quay thấp và mô-men xoắn cao.

- Giải thích từng phần

  - Nguyên lý Động cơ DC: Tương tự như động cơ DC 365, động cơ 520 nhận điện áp 12V để tạo ra chuyển động quay. Tốc độ quay không tải của động cơ gốc (trước khi qua hộp số) có thể lên đến hàng ngàn RPM.

  - Nguyên lý Hộp số (Gearbox):

    - Hộp số là một chuỗi các bánh răng có tỷ lệ kích thước khác nhau. Bánh răng lớn hơn quay chậm hơn bánh răng nhỏ, nhưng tạo ra lực lớn hơn.

    - Tỉ số truyền (i): Tỉ số giữa tốc độ của động cơ DC (Nmotor) và tốc độ của trục đầu ra (Nout).

i = NmotorNout

Tỉ số truyền của JGB37-520 là cố định (ví dụ: 1/200 nếu Nmotor ≈ 9200 RPM).

  - Chuyển đổi Mô-men xoắn: Theo định luật bảo toàn năng lượng, khi tốc độ quay giảm (Nout), mô-men xoắn (Tout) sẽ tăng lên theo tỉ lệ xấp xỉ tỉ số truyền (bỏ qua tổn hao):

Tout ≈Tmotor × i x η (N.m)

Trong đó η là hiệu suất của hộp số (thường là < 1). Nhờ vậy, động cơ có thể thực hiện công việc cần lực mạnh.

  - Điều khiển: Động cơ JGB37-520 có thể được điều khiển tốc độ bằng kỹ thuật PWM (Pulse Width Modulation) qua Module L298N hoặc DRV8871, hoặc điều khiển ON/OFF bằng Relay nếu chỉ cần điều khiển trạng thái.

#### 2.5.3. Thông số kỹ thuật

- Bảng thông số kỹ thuật (Specifications) của Động cơ Giảm tốc DC JGB37-520

| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| --- | --- |
| Model | JGB37-520 |
| Điện áp hoạt động | 12V DC |
| Tốc độ đầu ra | 46 RPM (Vòng/phút) |
| Dòng điện không tải | ≈0.15A |
| Dòng điện tải tối đa | ≈1.5A - 2.0A |
| Mô-men xoắn danh định | Cao (Tùy thuộc vào tỉ số truyền, ≈5 - 15 kg . cm) |
| Tỉ số truyền (i) | Khoảng ≈1:200 (Dựa trên tốc độ 46 RPM và 12V) |
| Trục ra | Trục chữ D hoặc có lỗ ren (tùy phiên bản) |
| Giao tiếp điều khiển | Cần sử dụng Driver L298N/DRV8871 để điều khiển tốc độ và đảo chiều. |

- So sánh với các lựa chọn thay thế (Alternatives)

| Đặc điểm | Động cơ Giảm tốc DC JGB37-520 | Động cơ Servo MG996R | Động cơ Bước NEMA 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Điều khiển | Vô cấp (PWM) | Theo góc (0 - 180°) | Bước góc chính xác |
| Mô-men xoắn | Rất cao (Liên tục) | Cao (Giới hạn ở góc quay) | Cao (Giữ vị trí rất tốt) |
| Tốc độ | Rất thấp (Max 46 RPM) | Nhanh hơn (nhảy giữa các góc) | Thay đổi theo tần số xung |
| Phản hồi vị trí | Thường không có (cần Encoder ngoài) | Tích hợp cảm biến vị trí | Tự xác định theo số bước |
| Ứng dụng tối ưu | Tạo lực mạnh, di chuyển chậm | Điều khiển góc/vị trí chính xác, nhanh | Điều khiển vị trí tuyến tính, in 3D |

- Kết luận so sánh: JGB37-520 được chọn vì khả năng cung cấp mô-men xoắn liên tục và mạnh mẽ, lý tưởng cho các cơ cấu chịu tải nặng và yêu cầu vận hành ổn định trong thời gian dài.

#### 2.5.4. Ứng dụng trong đề tài

- Tại sao chọn thiết bị này

  - Vai trò chính: Động cơ JGB37-520 đóng vai trò là cơ cấu chấp hành chính cho hệ thống điều khiển mái che tự động.

  - Lý do kỹ thuật: Để vận hành trục quay mái che (thường là một tải trọng lớn với ma sát cao), cần một động cơ có Mô-men xoắn đầu ra cao để đảm bảo việc đóng/mở được thực hiện ổn định và đáng tin cậy. Động cơ giảm tốc này cung cấp mô-men xoắn tăng cường nhờ tỉ số truyền cao của hộp số tích hợp.

  - Kiểm soát chuyển động: Tốc độ đầu ra thấp (46 RPMx	) là lý tưởng, vì nó giúp chuyển động của mái che diễn ra chậm rãi, mượt mà và an toàn, tránh gây sốc cơ học hoặc hư hỏng cơ cấu.

- Ưu điểm khi áp dụng

  - Mô-men xoắn vượt trội: Đảm bảo khả năng cuốn/mở mái che dưới mọi điều kiện tải trọng (kể cả khi mái che bị ướt hoặc có gió nhẹ).

  - Chuyển động ổn định: Tốc độ thấp giúp hệ thống dễ dàng kiểm soát vị trí chính xác của mái che (đóng hoàn toàn, mở một nửa, mở hoàn toàn).

  - Khả năng đảo chiều: Dễ dàng điều khiển chiều quay (mở hoặc đóng) thông qua module Driver động cơ (như L298N), tích hợp tốt với tín hiệu điều khiển từ ESP32.

### 2.1. TỔNG QUAN VỀ

#### 2.1.1. Giới thiệu

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) là một framework học máy phân tán, hiệu suất cao, dựa trên thuật toán cây tăng cường Gradient Boosting (Gradient Boosting Decision Tree - GBDT), được phát triển bởi Microsoft. Thuật toán này được thiết kế đặc biệt để xử lý các tập dữ liệu lớn với tốc độ huấn luyện nhanh hơn đáng kể so với các đối thủ cùng họ như XGBoost và Gradient Boosting truyền thống, trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao. LightGBM được tối ưu hóa để giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ và hỗ trợ tính toán song song, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các cuộc thi Data Science và các ứng dụng đòi hỏi tính thời gian thực.

#### 2.1.2. Nguyên lý hoạt động

Hình 2.. Các bước trong thuật toán LightGBM

Sau đây là quy trình làm việc chung về cách thức hoạt động của thuật toán LightGBM ( Light Gradient Boosting Machine ):

    - Tiền xử lý dữ liệu: Bước đầu tiên là chuẩn bị dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình. Việc này bao gồm xử lý các giá trị bị thiếu, chuyển đổi các đặc trưng phân loại thành các đặc trưng số và điều chỉnh tỷ lệ các đặc trưng nếu cần.

    - Phân tách dữ liệu: Dữ liệu sau đó được phân tách thành tập huấn luyện và tập xác thực. Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình, và tập xác thực được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình trong quá trình huấn luyện.

    - Khởi tạo: LightGBM bắt đầu bằng một cây quyết định duy nhất được phát triển từ nút gốc.

    - Phân tách các nút: Thuật toán sau đó phân tách các nút bằng phương pháp dựa trên gradient. Nó tính toán gradient của hàm mất mát theo các giá trị dự đoán và tìm ra phép phân tách tốt nhất để tối đa hóa độ giảm của hàm mất mát.

    - Xây dựng cây: Thuật toán tiếp tục xây dựng cây quyết định bằng cách phân chia đệ quy các nút cho đến khi đạt đến tiêu chí dừng. Tiêu chí này có thể là độ sâu cây tối đa, số lượng mẫu tối thiểu trên mỗi lá, hoặc độ lợi tối thiểu của hàm mất mát.

    - Tăng cường Gradient: Sau khi xây dựng cây quyết định đầu tiên, LightGBM tạo ra một tập hợp các cây bằng cách lặp lại việc thêm các cây mới để sửa lỗi của các cây trước đó. Mỗi cây mới được huấn luyện dựa trên các lỗi còn lại của các cây trước đó, tức là sự khác biệt giữa giá trị dự đoán và giá trị thực.

    - Chính quy hóa: LightGBM áp dụng nhiều kỹ thuật chính quy hóa khác nhau để ngăn ngừa hiện tượng quá khớp, chẳng hạn như cắt tỉa cây, giới hạn số lượng lá và áp dụng chính quy hóa L1 hoặc L2 cho trọng số lá.

    - Dự đoán: Sau khi tập hợp các cây được đào tạo, LightGBM sử dụng nó để đưa ra dự đoán về dữ liệu mới bằng cách lấy giá trị trung bình có trọng số của các dự đoán của tất cả các cây trong tập hợp.

    - Đánh giá mô hình: Hiệu suất của mô hình được đánh giá trên tập xác thực bằng cách sử dụng số liệu phù hợp như lỗi bình phương trung bình, độ chính xác hoặc AUC-ROC.

    - Điều chỉnh tham số: Cuối cùng, các siêu tham số mô hình được điều chỉnh bằng kỹ thuật tìm kiếm lưới hoặc ngẫu nhiên để cải thiện hiệu suất của mô hình.

1. Chiến lược Tăng trưởng Cây theo Lá (Leaf-wise Tree Growth)

GBDT truyền thống (XGBoost): Sử dụng chiến lược phát triển cây theo cấp độ (Level-wise), chia toàn bộ các nút ở cùng một cấp độ. Chiến lược này giúp giữ cân bằng và chống quá khớp (overfitting) nhưng lãng phí thời gian tính toán vào các nút không mang lại nhiều lợi ích.

LightGBM: Sử dụng chiến lược Leaf-wise. LightGBM tìm kiếm lá (leaf) có mức giảm lỗi (loss reduction) lớn nhất (hoặc mức tăng thông tin lớn nhất) và tiếp tục phân tách lá đó. Chiến lược này thường dẫn đến các cây không cân bằng nhưng có xu hướng đạt được độ chính xác cao hơn và hội tụ nhanh hơn.

2. Lấy mẫu một phía dựa trên Gradient (GOSS - Gradient-based One-Side Sampling)

Giữ lại toàn bộ điểm dữ liệu có gradient lớn, lấy mẫu một phần nhỏ các điểm có gradient nhỏ (dễ học), tăng trọng số cho các điểm này khi tính gain. Nhờ vậy có thể giảm nhiều kích thước dữ liệu mà vẫn duy trì độ chính xác cao.

3. Gom bó Đặc trưng Loại trừ (EFB - Exclusive Feature Bundling)

Nhóm các đặc trưng không hoạt động đồng thời thành một bó duy nhất để giảm số chiều, tối ưu tốc độ quét các splits candidates và giảm bộ nhớ cần dùng

2.1.3. Công thức chuẩn tính Gain khi chi nút ( không sampling)

Trong đó:

GL,HL là tổng gradient, tổng Hessian của tập con trái.

GR, HR là tổng gradient, tổng Hessian của tập con phải

γ và λ là 2 hệ số mô tả độ phức tạp của cây bằng cách điều chỉnh số nút lá và trọng số của tổng bình phương các giá trị nút lá.

#### 2.1.4. Ưu điểm và Nhược điểm

a. Ưu điểm

-  Hiệu suất cao: LightGBM vượt trội hơn các nền tảng khác về tốc độ đào tạo và kích thước tập dữ liệu. Nó có thể xử lý các tập dữ liệu lớn với hàng triệu tính năng và giảm đáng kể thời gian đào tạo.

- Học nhanh hơn: LightGBM sử dụng thuật toán Lấy mẫu một phía dựa trên Gradient (GOSS), một biến thể của thuật toán tăng cường gradient truyền thống giúp giảm thời gian tìm kiếm sự phân chia tốt nhất của mỗi nút cây bằng cách thực hiện ít phép tính hơn.

- Khả năng mở rộng: LightGBM xử lý đào tạo phân tán rất hiệu quả và có thể nhanh chóng mở rộng lên hàng triệu ví dụ và tính năng đào tạo.

- Xử lý chuyên biệt: LightGBM có thể xử lý dữ liệu thưa thớt hoặc chứa các giá trị bị thiếu hoặc giá trị ngoại lai. Nó cũng triển khai các thuật toán đặc biệt cho các tác vụ xếp hạng và phân loại đa dạng.

- Hỗ trợ tích hợp: LightGBM có tính năng lựa chọn tính năng và tối ưu hóa siêu tham số tích hợp để điều chỉnh tham số dễ dàng hơn.

- Hỗ trợ tự động: LightGBM có hệ thống hỗ trợ tự động cho phép người dùng nhanh chóng gửi báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng, cho phép nhóm phát triển cải thiện thư viện hơn nữa.

b. Nhược điểm

- Lựa chọn Tính năng Hạn chế: LightGBM không thể chọn các tính năng quan trọng nhất cho một tập dữ liệu nhất định. Thông thường, LightGBM sẽ chọn các tính năng có tương quan cao nhất với biến mục tiêu. Điều này không nhất thiết có nghĩa là những tính năng được chọn này là quan trọng nhất hoặc có khả năng dự đoán tốt nhất.

- Quá khớp: Giống như bất kỳ thuật toán học máy nào, LightGBM dễ bị quá khớp. Điều này xảy ra khi mô hình tìm thấy các mẫu trong dữ liệu huấn luyện mà không có trong dữ liệu kiểm tra. Điều này có thể dẫn đến dự đoán không chính xác.

- Hạn chế về thời gian và bộ nhớ: LightGBM có thể tốn quá nhiều thời gian và bộ nhớ để chạy vì nó xây dựng một cấu trúc cây lớn trong bộ nhớ. Điều này có thể gây ra vấn đề cho các tập dữ liệu lớn hoặc phức tạp.

- Siêu tham số: LightGBM có một số siêu tham số quan trọng có thể khó tối ưu hóa. Việc tìm ra tổ hợp siêu tham số tốt nhất để tối đa hóa độ chính xác có thể rất khó khăn và tốn thời gian.

- Hỗ trợ hạn chế: LightGBM là một thuật toán mã nguồn mở, do đó nó không được hỗ trợ nhiều như TensorFlow hay XGBoost. Điều này có thể gây khó khăn khi tìm kiếm tài nguyên và xử lý sự cố.

#### 2.1.4. Các tham số quan trọng

Việc tinh chỉnh (tuning) các tham số là rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất của LightGBM.

| Tham số | Mô tả | Giá trị khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| boosting_type | Loại phương pháp tăng cường. | 'gbdt' (Cây tăng cường Gradient) |
| objective | Hàm mục tiêu (ví dụ: 'binary' cho phân loại nhị phân, 'multiclass' cho phân loại đa lớp, 'regression' cho hồi quy). | Tùy thuộc vào bài toán |
| num_leaves | Số lượng lá tối đa trên mỗi cây. Đây là tham số quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ phức tạp của mô hình. | 2k (thường từ 31 đến 255) |
| learning_rate | Tốc độ học. Kiểm soát mức độ ảnh hưởng của mỗi cây mới. | 0.01 - 0.1 |
| n_estimators | Số lượng cây quyết định được xây dựng. | 100 - 1000 (Dùng Early Stopping để tối ưu) |
| max_depth | Độ sâu tối đa của cây. Giúp kiểm soát quá khớp. | > -1 (Mặc định không giới hạn, nên đặt từ 5 đến 10) |
| subsample | Tỷ lệ lấy mẫu dữ liệu cho mỗi lần xây dựng cây (tương tự như GOSS). | 0.7 - 0.9 |
| colsample_bytree | Tỷ lệ lấy mẫu đặc trưng ngẫu nhiên cho mỗi lần xây dựng cây. | 0.7 - 1.0 |
| min_child_samples | Số lượng mẫu dữ liệu tối thiểu cần thiết để tạo một nút lá mới. | 20 (hoặc cao hơn để chống quá khớp) |

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu trong đồ án tập trung vào việc phát triển và ứng dụng hệ thống giám sát chất lượng đất nông nghiệp dựa trên nền tảng IoT và Machine Learning, sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm điều khiển. Cụ thể:

Nghiên cứu, khảo sát và áp dụng các cảm biến môi trường, đặc biệt là cảm biến đa chức năng 7 trong 1 (đo độ ẩm đất, nhiệt độ, độ pH, hàm lượng dinh dưỡng NPK, độ dẫn điện...) để thu thập dữ liệu chất lượng đất một cách liên tục và chính xác.

Tìm hiểu các giao thức truyền thông công nghiệp như Modbus RTU, UART, cũng như giao thức MQTT trong truyền dữ liệu không dây, nhằm đảm bảo kết nối ổn định giữa các thiết bị và hệ thống quản lý trung tâm.

Ứng dụng các thuật toán Machine Learning, trong đó ưu tiên LightGBM, để phân tích dữ liệu môi trường, dự báo và khuyến nghị cây trồng phù hợp dựa trên các điều kiện thực tế của đất đai và môi trường.

Thiết kế và triển khai phần mềm điều khiển trên vi điều khiển ESP32, phần mềm trung tâm bao gồm website và chatbot, phục vụ việc giám sát, khai thác dữ liệu, và điều khiển từ xa hệ thống thiết bị.

Thực hiện các bước kiểm thử phần cứng và phần mềm, đánh giá hiệu suất hệ thống, tối ưu hóa hoạt động theo thực tế vận hành.

Hệ thống tập trung nghiên cứu trên môi trường thu nhỏ, chưa mở rộng phạm vi ra mô hình lớn hoặc quy mô thực tiễn rộng lớn. Ngoài ra, một số yếu tố như nguồn điện dự phòng hay dữ liệu về lượng mưa được thu thập ngoài (API thời tiết) chưa được tích hợp vào hệ thống. Đây là giới hạn và định hướng phát triển cho các nghiên cứu kế tiếp.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được triển khai theo hướng tổng hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, bao gồm:

Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu: Tổng hợp các kiến thức chuyên sâu về vi điều khiển ESP32, các loại cảm biến đo môi trường đất, các chuẩn giao tiếp truyền thông (RS485, UART, MQTT), đồng thời khảo sát công nghệ Machine Learning, đặc biệt là LightGBM, để làm cơ sở lý luận cho việc thiết kế hệ thống và xử lý dữ liệu.

Phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống: Thiết kế mạch phần cứng, lựa chọn linh kiện phù hợp cho hệ thống IoT, lập trình vi điều khiển, thiết kế cấu trúc phần mềm trung tâm, xây dựng website giám sát và chatbot tương tác.

Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử: Triển khai thử nghiệm hệ thống trong môi trường thực tế thu nhỏ, thu thập dữ liệu từ các cảm biến, chạy các mô hình dự báo trên dữ liệu thực, phân tích độ chính xác và hiệu quả dự báo, đồng thời hiệu chỉnh thiết bị để nâng cao hiệu suất và độ ổn định.

Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu: Ứng dụng các thuật toán Machine Learning để huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo, sử dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu tín hiệu cảm biến để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trước khi phân tích.

Phương pháp trình bày, báo cáo: Thu thập kết quả, đánh giá toàn diện về mặt kỹ thuật và ứng dụng, tổng hợp mở rộng nhằm đề xuất hướng phát triển tương lai cho hệ thống.

1.5 Cấu trúc đồ án

Đồ án được cấu trúc gồm 5 chương chính, được xây dựng một cách logic, thống nhất để trình bày toàn bộ quá trình từ khảo sát, thiết kế đến đánh giá kết quả:

Chương 1: Tổng quan đề tài

Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, phân tích nhu cầu thực tiễn trong giám sát chất lượng đất phục vụ nông nghiệp thông minh. Đề ra mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Đồng thời giới thiệu sơ lược cấu trúc tổng thể của đồ án.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ

Trình bày cơ sở khoa học, các khái niệm lý thuyết liên quan đến vi điều khiển ESP32, các loại cảm biến đo môi trường đất, chuẩn truyền thông Modbus, UART và MQTT. Giới thiệu tổng quan thuật toán Machine Learning LightGBM và ứng dụng trong phân tích dữ liệu cảm biến.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống

Mô tả quy trình thiết kế phần cứng tích hợp các cảm biến và vi điều khiển, cấu trúc phần mềm điều khiển, thiết kế giao diện giám sát trên website và chatbot. Mô tả chi tiết các thuật toán xử lý dữ liệu, huấn luyện và ứng dụng model Machine Learning để dự báo cây trồng.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá

Trình bày kết quả đo đạc, thu thập dữ liệu, các kết quả dự báo cây trồng phù hợp. So sánh và đánh giá hiệu quả, độ chính xác hệ thống dựa trên các tiêu chí đã đề ra. Phân tích các giới hạn và vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện.

Chương 5: Kết luận và đề xuất

Tổng kết kết quả nghiên cứu, đánh giá sự đóng góp của hệ thống với lĩnh vực nông nghiệp thông minh. Đề xuất các hướng phát triển, mở rộng hệ thống trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả và ứng dụng thực tế.

| Đặc điểm | Màu sắc | Độ phân giải | Tốc độ cập nhật | Giao tiếp | Ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCD TFT ILI9341 (SPI) | 262K màu (Full Color) | 240 x 320 | Rất nhanh (nhờ SPI tốc độ cao) | SPI (5-6 chân) | Giao diện đồ họa, hiển thị nhiều thông số |
| LCD Nokia 5110 (SPI) | Đơn sắc (Trắng/Đen) | 84 x 48 | Trung bình | SPI (5 chân) | Hiển thị văn bản đơn giản, tiết kiệm điện |
| OLED SSD1306 (I2C) | Đơn sắc/Đa sắc (Không có ánh sáng nền) | 128 x64 hoặc 128 x 32 | Trung bình/Chậm (do I2C) | I2C (2 chân) | Kích thước rất nhỏ, độ tương phản cao, tiêu thụ ít điện năng |

## 2.11. CÁC GIAO THỨC VÀ CHUẨN TRUYỀN THÔNG

### 2.11.1. Giao thức truyền thông Modbus RTU

a. Giới thiệu

Modbus RTU là một trong những giao thức truyền thông phổ biến hiện nay trong lĩnh vực công nghiệp. Giao thức này nằm trong họ Modbus, bao gồm cả Modbus TCP và Modbus ASCII. Modbus RTU vận hành theo mô hình Master-Slave, trong đó tín hiệu được truyền thông qua các cổng vật lý như RS-232 hoặc RS-485. Nhờ sự linh hoạt trong triển khai, Modbus RTU được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống như quản lý tòa nhà (BMS), tự động hóa công nghiệp, điện lực,…

b. Nguyên lý hoạt động

Trong mạng Modbus RTU, chỉ có duy nhất một thiết bị Master điều khiển việc giao tiếp trên bus, còn các thiết bị Slave chỉ được phép phản hồi khi được Master yêu cầu. Cơ chế này giúp tránh xung đột trong truyền dữ liệu và đảm bảo quá trình truyền thông được tuần tự, rõ ràng. Modbus RTU truyền dữ liệu ở dạng nhị phân (binary), giúp giảm dung lượng và tăng tốc độ xử lý.

Cấu trúc khung dữ liệu tiêu chuẩn trong Modbus RTU bao gồm: 1 byte địa chỉ, 1 byte mã hàm, nhiều byte dữ liệu tùy thuộc yêu cầu, và cuối cùng là 2 byte mã kiểm tra CRC.

Hình 2: Cấu trúc của khung truyền Modbus RTU

Chức năng và vai trò :

- Byte địa chỉ: Đây là byte cho biết địa chỉ của Slave mà Master muốn giao tiếp. Nó có nhiệm vụ xác định thiết bị sẽ gửi hoặc nhận dữ liệu. Địa chỉ này có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 247.

- Byte mã hàm: Có chức năng xác định yêu cầu của Master muốn Slave thực hiện.

- Byte dữ liệu: Là vùng lưu trữ thông tin của dữ liệu, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ thanh ghi, số lượng thanh ghi, giá trị ghi,... tùy thuộc vào mã chức năng đã chỉ định. Đây là vùng quan trọng để thực hiện việc truyền và nhận dữ liệu giữa Master và Slave.

- Byte CRC: Là mã kiểm tra lỗi (Cyclic Redundancy Check). CRC được tính trên toàn bộ khung dữ liệu, trừ phần CRC này. Nhờ có CRC, thiết bị nhận có thể phát hiện lỗi trong quá trình truyền và bỏ qua gói tin lỗi.

c. Đặc điểm kỹ thuật của Modbus RTU

- Tốc độ baud rate: Thường sử dụng các giá trị tiêu chuẩn như 9600, 19200, 38400, lên đến 115200 bps.

- Cấu hình khung truyền: 8 bit dữ liệu, 1 bit stop, không có bit chẵn/lẻ (hoặc có tùy cấu hình).

- Chiều truyền: Half-duplex (truyền và nhận trên cùng một cặp dây, nhưng không đồng thời).

- Độ dài truyền: Tối đa khoảng 256 bytes trong 1 khung.

- Khoảng cách truyền: Lên đến 1200 mét khi sử dụng giao tiếp vật lý RS485.

Ưu điểm của Modbus RTU:

- Đơn giản, dễ triển khai, không yêu cầu phần mềm phức tạp.

- Tương thích với nhiều thiết bị công nghiệp và các hệ thống nhúng.

- Có thể mở rộng mạng với nhiều slave (tối đa 247 thiết bị).

- Độ tin cậy cao, có kiểm tra lỗi CRC.

- Tối ưu cho truyền dữ liệu trong khoảng cách xa và môi trường nhiễu.

### 2.11.2. Chuẩn truyền thông UART

a. Giới thiệu

UART là một loại giao thức truyền thông nối tiếp, hoạt động theo chế độ không đồng bộ và được sử dụng phổ biến trong việc kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị điện tử. Đây là một trong những chuẩn giao tiếp cơ bản nhất, thường thấy trong các hệ thống kết nối với module không dây (Wi-Fi, Bluetooth), thiết bị đọc RFID hoặc các hệ thống nhúng và công nghiệp.

Hai thiết bị UART giao tiếp trực tiếp thông qua hai đường tín hiệu độc lập: Tx (Transmitter) và Rx (Receiver). Dữ liệu được chuyển đổi từ dạng song song sang nối tiếp khi truyền, và ngược lại khi nhận. Quá trình này không yêu cầu tín hiệu đồng hồ chung giữa hai thiết bị, mà sử dụng bit start để đánh dấu điểm bắt đầu frame dữ liệu và bit stop để xác định điểm kết thúc của mỗi gói dữ liệu, đảm bảo thiết bị nhận có thể phân biệt chính xác thời điểm cần bắt đầu và kết thúc việc đọc dữ liệu.

Tốc độ truyền dữ liệu là một yếu tố quan trọng. Tốc độ này được đo bằng đơn vị bit/giây (bps), phổ biến trong khoảng 9600-115200 bps. Để đảm bảo giao tiếp hiệu quả, cả hai thiết bị UART phải được cấu hình cùng một tốc độ truyền và cấu trúc gói dữ liệu tương tự nhau.

Hình : Khung dữ liệu truyền của UART

Chú thích:

- St: Bit bắt đầu luôn ở mức thấp

- n: 8 bit dữ liệu

- P: Bit kiểm tra chẵn lẻ

- Sp: Bit kết thúc luôn ở mức cao

Trong giao tiếp UART, dữ liệu được truyền đi dưới dạng các gói, mỗi gói gồm 1 bit bắt đầu, 5 đến 9 bit dữ liệu, 1 bit chẵn lẻ tùy chọn, và 1 hoặc 2 bit kết thúc.

Bit bắt đầu (Start bit): Khi không thực hiện truyền dữ liệu, đường TX duy trì ở mức HIGH. Để bắt đầu truyền, UART kéo đường TX xuống mức LOW trong 1 chu kỳ baud, tạo sườn xuống giúp bộ nhận đồng bộ.

Khung dữ liệu: Chứa dữ liệu chính với chiều dài từ 5-9 bit (tùy cấu hình). Dữ liệu được truyền từ bit có trọng số thấp nhất (LSB) trước.

Bit kiểm tra chẵn lẻ: Phát hiện lỗi, có thể cấu hình chế độ chẵn hoặc lẻ. Nếu tổng số bit 1 không khớp với chế độ đã chọn, hệ thống sẽ phát hiện có lỗi truyền.

Bit kết thúc: Kết thúc frame bằng cách kéo đường TX lên mức cao trong 1-2 chu kỳ baud, báo hiệu hoàn tất truyền frame hiện tại.

b. Nguyên lý hoạt động

Giao tiếp UART hoạt động dựa trên quá trình truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị thông qua hai chân Tx và Rx.

Ở bên truyền: Dữ liệu song song từ vi điều khiển được UART đóng gói thêm các bit điều khiển rồi chuyển thành tín hiệu nối tiếp phát qua chân TX.

Ở bên nhận: UART phát hiện start bit, lấy mẫu các bit dữ liệu, kiểm tra parity, loại bỏ các bit điều khiển rồi chuyển đổi về dạng song song cho vi điều khiển xử lý. Toàn bộ quá trình được đồng bộ bằng cùng tốc độ baud đã cấu hình trước.

UART hỗ trợ ba chế độ giao tiếp:

- Full duplex: Giao tiếp hai chiều diễn ra đồng thời giữa hai thiết bị.

- Half duplex: Dữ liệu được truyền theo một hướng tại mỗi thời điểm.

- Simplex: Giao tiếp chỉ diễn ra một chiều, không có chiều ngược lại.

Hình : Nguyên lý hoạt động của UART

### 2.11.3 Giao thức truyền thông MQTT

a. Giới thiệu

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức nhắn tin tiêu chuẩn dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị có băng thông thấp và tài nguyên hạn chế. Giao thức này hoạt động theo mô hình publish/subscribe (xuất bản/đăng ký), giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị IoT (Internet of Things) và hệ thống Server.

Tác giả phát triển MQTT là Andy Stanford-Clark (IBM) và Arlen Nipper (Eurotech) vào năm 1999 với mục tiêu tạo ra một giao thức nhẹ, tiết kiệm băng thông và năng lượng để giám sát đường ống dầu khí qua vệ tinh. Năm 2013, MQTT được chuẩn hóa bởi tổ chức OASIS và trở thành một giao thức phổ biến trong lĩnh vực IoT.

b. Nguyên lý hoạt động

MQTT hoạt động dựa trên mô hình máy chủ môi giới (broker), nơi các thiết bị máy khách (client) có thể gửi hoặc nhận dữ liệu thông qua các chủ đề (topics). Quá trình giao tiếp trong MQTT bao gồm các bước:

- Kết nối: Máy khách thiết lập kết nối với broker thông qua giao thức TCP/IP.

- Xác thực: Máy khách có thể xác thực bằng tên người dùng/mật khẩu hoặc chứng chỉ bảo mật.

- Giao tiếp: Máy khách có thể xuất bản (publish) dữ liệu lên một chủ đề hoặc đăng ký (subscribe) để nhận dữ liệu từ chủ đề đó.

- Kết thúc: Máy khách có thể ngắt kết nối khi không cần trao đổi dữ liệu nữa.

c. Đặc điểm

- Gọn nhẹ: Tiêu thụ ít tài nguyên, phù hợp với các thiết bị nhúng.

- Hiệu quả: Tối ưu hóa băng thông mạng, giúp truyền dữ liệu nhanh chóng.

- Mức độ tin cậy cao: Đa dạng nhiều khung chất lượng dịch vụ (QoS) để đảm bảo dữ liệu được truyền với tỉ lệ lỗi thấp nhất.

- Bảo mật: Có thể sử dụng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu và xác thực thiết bị.

d. Ứng dụng của MQTT:

- Nhà thông minh: Điều khiển và theo dõi thiết bị của bạn từ xa.

- Giám sát công nghiệp: Theo dõi máy móc và hệ thống sản xuất.

- Y tế: Truyền dữ liệu từ thiết bị đeo thông minh đến hệ thống phân tích.

- Giao thông: Quản lý dữ liệu thu thập được từ cảm biến trên xe và hệ thống giao thông thông minh.